ГОДОВОЙ ОЧТЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТК 1.10 «ТЕРМОМЕТРИЯ И ТЕПЛОФИЗИКА» ЗА 2018 ГОД

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ ТК 1.10 «ТЕРМОМЕТРИЯ И ТЕРМОФИЗИКА»

В 2018 году деятельность национальных метрологических институтов КООМЕТ в области температурных и теплофизических измерений была сосредоточена на реализации решений, принятых на заседании ТК 1.10 в ноябре 2017 года. Основное внимание было уделено организации и реализации региональных сличений, направленных на поддержку измерительных возможностей национальных метрологических институтов.

1. Проект 704/RU/16 «Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути»

Координатор темы - ФГУП «ВНИИФТРИ», Российская Федерация. Участниками сличений являются: Белоруссия, Молдова, Казахстан, Грузия, РТВ Германия, Босния и Герцеговина и  ФГУП «ВНИИФТРИ». В связи с тем, что у многих участников эталоны представлены покупным оборудованием Fluke, опорными эталонами считаются эталоны собственного производства ФГУП «ВНИИФТРИ» и РТВ. На данном этапе происходит согласование протокола сличений. В связи с вышесказанным были изменены сроки проведения сличений.

2. Проект 593/RU/13 «Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в диапазоне от 0,01 °С до 660,323 °С»

Измерения завершены. На данном этапе окончательная редакция отчета была отправлена рабочей группе по сличениям Консультативного комитета по термометрии и была утверждена. Проект завершен.

3. Проект 642/MD/14 " Сличение результатов измерений в области калибровки промышленных платиновых термометров сопротивления "

Тема сличений была изменена и согласована на: «Калибровка промышленных платиновых термометров сопротивления в термостатах». Координатор сличений – Национальный институт Молдовы. В сличениях принимает участие 7 стран: Молдова, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Босния и Герцеговина и Турция. Для сличений брались платиновые термометры сопротивления 3 разряда, в диапазоне от минус 40 °С до 420 °С. За основу расчета была взята рекомендация СООМЕТ R/GM/19:2016. Измерения выполнены. Составлен финальный протокол. Запланированные сроки финального согласования – конец апреля 2019 года.

4. Проект 633/KG/14 " Разработка Рекомендаций КООМЕТ «Калибровка термометров сопротивления методом непосредственного сличения "

Работы завершены. Рекомендации опубликованы на сайте СООМЕТ в июне 2018г.

5. Проект 544/RU-a/11 " Региональные сличения эталонов влажности газов. Температура точки росы/инея от минус 50 °С до + 20 °С "

Координатор темы - Восточно-Сибирский филиал ВНИИФТРИ, Россия. Со-координатор - "Укрметртестстандарт", Украина. Целью сличений является определение степени эквивалентности участвующих национальных метрологических институтов при внедрении локальных шкал температуры росы/инея влажного газа в диапазоне от минус 50 ° С до 20 ° С. В сличениях используются два компаратора разных типов.

Протокол сформирован. Участие подтверждено: Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан. В связи с тем, что оборудование для сличений имеет большие габариты, на заседании рабочей группы ТК 1.10 представителю Восточно-Сибирского филиала ВНИИФТРИ Константинову Константину было предложено заменить «второго пилота» сличений Казахстаном, по той причине, что Казахстан находится в лучшем географическом положении, что более удобно для перевозки грузов.

Ориентировочная дата начала измерений определена - вторая половина 2019 года.

6. Проект 744/RU/18 “ Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы ”.

Инициатором новых сличений стал ВНИИМ. В результате консультаций с рабочей группой по тепловым измерениям (CCT-TG-TQ) были предложены новые сличения в области измерения теплоты сгорания угля с различным содержанием серы. Желание к участию выразили институты следующих стран: Германия, Турция, Беларусь, Румыния.

На данный момент тема сличений зарегистрирована в СООМЕТ. В июле 2018 года было получено согласие на участие в сличениях NIM (Китай). ВНИИМ как пилотная лаборатория провела отбор трех образцов угля с различным содержанием серы, среди которых был выбран образец-транзит, который обладает наиболее стабильной теплотой сгорания. Была разработана процедура проведения сличений и началась подготовка технического протокола.

Семь проектов, включая проекты завершенные ранее, были закрыты в марте 2019 года.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ TК 1.10

В заседании приняли участие представители 8 стран КООМЕТ – Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Словакия, Украина и Узбекистан, а также приглашенные эксперты из Туркменистана.

На заседании были обсуждены следующие вопросы:

1) Состояние работ по переопределению единицы температуры на основе постоянной Больцмана.

Новое определение Кельвина было принято на Генеральной конференции по мерам и весам в ноябре 2018 года. Консультативный комитет по термометрии завершил подготовку к переходу на новое определение Кельвина. В частности, были выполнены следующие работы:

- определено новое значение постоянной Больцмана;

- Разработан документ Mise en Pratique (MeP-K).

Mise en Pratique (MeP-K) содержит всю необходимую информацию для воспроизведения единицы температуры с использованием методов акустической термометрии и в области низких температур, а также способы и устройства для воспроизведения Кельвина прямым методом с использованием абсолютного радиометра, а также метод относительной радиометрии в высокотемпературной области.

Предполагается, что одним из основных направлений дальнейшей деятельности Консультативного комитета по термометрии станет создание новой температурной шкалы, так называемой МТШ-202Х, которая будет построена на основе усовершенствованной МТШ-90 и ВМТШ-2000. Работы по созданию новой шкалы планируется завершить в 2025 году.

Председатель Технического комитета ТК 1.10 А. Походун обратил внимание участников митинга на большое внимание организации EURAMET к введению нового определения Кельвина на территории Европейского Союза. В рамках EURAMET для решения этой проблемы была разработана программа InK2.

В частности, проект InK2 включает в себя следующие задачи:

- определить T-T90 в диапазоне от ~ 430 К до ~ 1358 К с погрешностью 5 мК на основе методов газовой акустической термометрии и первичной радиометрии;

- определить T-T90 в диапазоне от ~ 5 К до ~ 200 К с погрешностью 0,5 мК с использованием газовой термометрии, основанной на диэлектрической проницаемости, термометрии показателя преломления и акустической газовой термометрии;

- установить новые подходы к переопределению T и T-T90 и минимизировать систематические составляющие неопределенности;

- провести исследования в области сверхнизких температур (0,9 мК - 1 мК), чтобы определить причину несоответствия ВМТШ-2000 путем измерения разности T-T2000 в самой нижней части диапазона и впоследствии получить неопределенность около 1%;

- внедрить результаты проекта в МеР-К-19.

Ожидается, что проект InK2 будет способствовать получению надежных значений T - T90 T - T2000 с низкой неопределенностью. С помощью MeP-K-19 переопределенный Кельвин будет активно внедрен в национальные научные институты, аккредитованные калибровочные лаборатории и в более широкую область: в области торговли, здравоохранения, экологических исследований и науки. Таким образом, любой пользователь, которому необходимо надежное измерение температуры или связанных с ней величин, таких как влажность или другие теплофизические величины, а также любые научные исследования, требующие стабильной температуры, такие как исследования в области метеорологии и изменения климата, получат пользу от исследований.

2) О разработке новой поверочной схемы для средств измерений температуры

На данный момент разрабатывается новый межгосударственный стандарт, который будет представлять собой полную структурную поверочную схему передачи размера единицы от эталонов к рабочим средствам измерительной техники. Новая схема предполагает указывание прослеживаемости при поверке. На базе нового стандарта каждая страна сможет, исходя из своего парка приборов и состояния эталонной базы, создать свою поверочную схему, которая идеологически будет выглядеть единой, а реализация будет разной.

3) Совершенствование структуры и расширение направлений деятельности технического комитета КООМЕТ ТК 1.10.

Обсуждались возможные направления деятельности технического комитета КООМЕТ ТК 1.10. Участники заседания выработали совместное решение о создании в рамках ТК 1.10 рабочей группы в области измерения влажности, а также группы по стратегии развития КООМЕТ ТК1.10. Участники решили создать в рамках ТК 1.10 рабочую группу в области измерения влажности и рабочую группу по стратегии развития деятельности ТК 1.10 КООМЕТ.

4) Стабилизация температуры резонатора акустического газового термометра и расширение возможностей термометрии основанной на платиновых термометрах сопротивления

В докладе обсуждалась система стабилизации температуры резонатора акустического газового термометра, в которой выбрана двухконтурная система стабилизации. Во ВНИИФТРИ был разработан терморегулятор АК-10 - универсальный прибор для измерения сопротивления термометров и напряжения термопар, а также для подачи тока на нагреватели. Результат проведенных работ во ВНИИФТРИ показывает, что погрешность передачи температуры от резонатора калибруемым термометрам составила 0,43 млн -1.

5) Работы, ведущиеся в рамках направления «Фотоника в термометрии»

В докладе были озвучены области технологий, в которых ведутся разработки в рамках деятельности CCT-TG-ET. Отдельно отмечены:

- разработки в области оптомеханической термометрии в области первичной термометрии;

- оптическая термометрия на основе показателя преломления;

- термометрия на основе наноэлектроники.

В термометрии с прослеживаемостью к МТШ-90:

- оптическая термометрия, резонаторы, фотонная термометрия.

В настоящее время наиболее развитыми направлениями являются: работа с кольцевыми резонаторами, с датчиками на основе брэгговских решеток, кремниевые гибридные и оптомеханические методы. Отдельного внимания заслуживают датчики точки росы на основе кольцевых резонаторов, чувствительность которых составляет 40 пм/К, повторяемость составляет 5 мК, а общая погрешность измерения точки росы составляет около 0,1 К.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

. TК 1.10 активно участвует в рабочих группах Консультативного комитета по термометрии ССТ: CCT-WG-CTh, CCT-WG-NCTh, CCT-WG-Hu, CCT-WG-Env, CCT-WG-SP, CCT TG-CTh-ET, CCT-TG-TQ, CCT-TG-NCTh-HTFPU.

Члены TК 1.10 участвуют в заседаниях EURAMET. Председатель ТК 1.10 А.И. Походун был приглашен и принял участие в работе Технического комитета по термометрии EURAMET TKT в апреле 2018 года.

4. РАБОТА ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Специалисты ВНИИМ и ВНИИФТРИ активно участвуют в работе Консультативного комитета по термометрии и его восьми рабочих групп.

Институты стран-участниц КООМЕТ активно участвуют в реализации Соглашения о взаимном признании национальных стандартов, сертификатов калибровки и измерений, выданных НМИ. В частности, институты КООМЕТ проводят проверку измерительных возможностей, заявленных учреждениями других региональных организаций, участвуют в региональных ключевых сличениях, предусмотренных Соглашением о взаимном признании, и направлены на поддержку своих заявленных измерительных возможностей.

5. ИНФОРМАЦИЯ МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ ТК 1.10

Следующее заседание TК1.10 состоится в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге (Россия).

Председатель TК1.10

Д.т.н., проф. А.И. Походун