|  | ##### Рекомендация КООМЕТ | ### CООМЕТ R/GM/20:2024 |
| --- | --- | --- |
|  | ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  |
| ###### Утверждена на 19-м заседании Комитета КООМЕТ (20–21 мая 2009 г., Баку, Азербайджан) Уточнена и дополнена: на __ заседании Комитета КООМЕТ (_______________________) |  |  |

# 1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая рекомендация устанавливают основные термины и определения понятий, необходимых для практического применения теории шкал измерений в законодательной и прикладной метрологии.

Установленные термины рекомендуется применять во всех видах документации и научно-технической литературы, используемых при выполнении работ в области метрологии.

Установленные настоящей рекомендацией термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий теории шкал измерений.

Для каждого понятия установлен один термин.

Заключённая в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации. При этом, не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в неё включены два термина, имеющих общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведённые определения можно при необходимости изменить, вводя в них дополнительные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определённому понятию. Изменения не должны нарушать смысловое содержание понятий, определённых в настоящей рекомендации.

Приведены эквиваленты установленных рекомендацией терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

После основной части настоящей рекомендации приведены алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитные указатели эквивалентов терминов на немецком, английском и французском языках.

Основы теории шкал измерений, необходимые для понимания текста рекомендации, приведены в приложении А.

Настоящая рекомендация расширяет и дополняет метрологическую терминологию на основе теории шкал измерений.

Рекомендуемые термины набраны полужирным шрифтом, в алфавитном указателе их краткие формы набраны – светлым шрифтом.

Предыдущая версия рекомендации (COOMET R/GM/20:2009) была разработана на основе РМГ 83-2007 [1] и актуализирована путём дополнения «Библиографии» появившимися документами (публикациями) [2 - 10] и корректировки библиографических ссылок в тексте с локальными примечаниями, уточнениями и дополнениями.

# 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

# 2.1 Общие понятия

2.1.1 шкала (измерений)

нем.   Skala (der Messungen)

англ.  (measurements) scale

фр.     echelle (des Mesurages)

Отображение множества различных проявлений количественного или качественного свойства (или их комбинации) на принятое по соглашению упорядоченное множество чисел или другую систему логически связанных знаков (обозначений).

П р и м е ч а н и я

1 Понятие «шкала измерений» (шкала) не следует отождествлять с отсчетным устройством (шкалой) средства измерений.

2 Различают пять основных типов шкал: наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютные.

3 Примерами систем знаков, образующих шкалы измерений, являются множество баллов оценки свойств объектов, множество обозначений (названий) цвета, множество названий состояния объекта, совокупность классификационных символов или понятий, множество точек в модельной системе координат.

4 Шкалы разностей и отношений объединяют термином «метрические шкалы».

###### 5 Различают одномерные и многомерные шкалы измерений качественных, количественных и комбинированных свойств (см. Приложение А).

###### 2.1.2 шкала величины

нем.   Skala einer Gröβe

scale of a quantity

echelle d׳ une grandeur

###### Шкала измерений количественного свойства.

###### 2.1.3 спецификация шкалы измерений

нем.   Spezifikation für skala der Messungen

англ.  specification for scale of measurements

фр.     specification d׳ une echelle des mesurages

###### Принятый по соглашению документ, содержащий смысловое определение шкалы и (или) описание правил и процедур воспроизведения данной шкалы (или единицы шкалы, если она существует).

П р и м е ч а н и я

1 Некоторые метрические шкалы, например шкалы массы и длины, достаточно полно специфицируются стандартизованными определениями единиц измерений.

###### 2 Спецификации многих, даже метрических шкал, кроме определения единиц измерений, содержат дополнительные положения.  Например, международная температурная шкала МТШ–90 содержит указания о воспроизведении реперных точек; спецификация шкалы световых измерений содержит не только определение единицы измерений силы света – канделы, но и табулированную функцию относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения.

###### 2.1.4 элементы шкалы измерений

нем.   Elemente von Skalen der Messungen

англ.  elements of measurements scales

###### еlements d׳ un echelles des mesurages

###### Основные признаки, характеризующие шкалу измерений: класс эквивалентности, нуль, условный нуль, условная единица измерений, естественная (безразмерностная) единица измерений, диапазон шкалы измерений, точка шкалы.

###### 2.1.5 тип шкалы

нем.   Skalatyp

англ.  тype of a scale

###### фр.     тype d׳ une echelle

###### Специфический набор признаков, классифицирующий данную шкалу измерений и характеризующий совокупность присущих ей логических соотношений между различными проявлениями измеряемого свойства.

2.1.6 воспроизведение шкалы измерений

нем.   Skalareproduction

англ.  reproduction of measurements scale

фр.     Reproduction de echelle des mesurages

Совокупность операций, имеющих целью воссоздание шкалы измерений (или её  участка) в соответствии с её спецификацией.

2.1.7 передача шкалы измерений

нем.   Skalatranslation

англ.  transmission of measurements scale

фр.     Transmission de echelle des mesurages

Приведение шкалы (или её участка), хранимой поверяемым (калибруемым) эталоном или рабочим средством измерений, в соответствие со шкалой, воспроизводимой или хранимой более точным (исходным) эталоном.

# 2.2 Типы шкал измерений

###### 2.2.1 шкала наименований

нем.    Bezeichnungenscala

англ.   scale of denominations

фр.      echelle d׳ un denominations

###### Шкала измерений качественного свойства, характеризующаяся только соотношениями эквивалентности или отличиями проявлений этого свойства.

П р и м е ч а н и я

1 Множество проявлений (реализаций) качественного свойства может быть упорядочено по признаку близости (сходства) качественных различий и (или) по признаку возможных количественных различий в некоторых подмножествах проявлений свойства. Например, шкалы измерений цвета опираются на трехкоординатную модель цветового пространства, упорядоченную по цветовым различиям (качественный признак) и яркости (количественный признак).

###### 2 Шкалы наименований имеют ряд специфических признаков: неприменимость (бессмысленность) в них понятий нуля, единицы измерений, размерности; допустимость только изоморфных или гомоморфных преобразований; недопустимость изменения спецификаций, описывающих конкретные шкалы. Чаще всего шкалы  наименований устанавливаются рядом «классов эквивалентности».

###### 2.2.2 шкала порядка

нем.   Ordnungskala

англ.  scale of an order

фр.     echelle d׳ une order

Шкала измерений количественного свойства (величины), характеризующаяся соотношениями эквивалентности и порядка по возрастанию (убыванию) различных проявлений свойства.

###### П р и м е ч а н и е – Отличительные признаки шкал порядка неприменимость в них понятий «единица измерений» и «размерность»; необязательность наличия нуля; допустимость любых монотонных преобразований; недопустимость изменения спецификаций, описывающих конкретные шкалы.

2.2.3 шкала разностей [интервалов]

нем.   Skala der Differenzen (Zwischenräume)

англ.  scale of differences (intervals)

фр.     echelle d׳ un differences (intervalles)

Шкала измерений количественного свойства (величины), характеризующаяся соотношениями эквивалентности, порядка, суммирования интервалов различных проявлений свойства.

###### П р и м е ч а н и е – Отличительные признаки шкал разностей: наличие устанавливаемых по соглашению нуля и единицы измерений, применимость понятия «размерность»; допустимость линейных преобразований; допустимость изменения спецификаций, описывающих конкретные шкалы.

###### 2.2.4 шкала отношений

нем.   Skala der Verhältnise

англ.  scale of ratios

###### фр.     echelle d׳ un relations

###### Шкала измерений количественного свойства (величины), характеризующаяся соотношениями эквивалентности, порядка, пропорциональности (допускающими в ряде случаев операцию суммирования) различных проявлений свойства.

П р и м е ч ан и я

1 Отличительные признаки шкал отношений: наличие естественного нуля и устанавливаемой по соглашению единицы измерений; применимость понятия «размерность»; допустимость масштабных преобразований, допустимость изменения спецификаций, описывающих конкретные шкалы.

2 Шкалы отношений, в которых не имеет смысла операция суммирования, называют «пропорциональными шкалами отношений» (1-го рода), а шкалы, в которых эта операция имеет смысл, называют «аддитивными шкалами отношений» (2-го рода). Например, шкала термодинамических температур – пропорциональная, шкала масс – аддитивная.

###### 2.2.5 абсолютная шкала

нем.   Absolute Skala

англ.  absolute scale

###### фр.     echelle absolue

###### Шкала отношений (пропорциональная или аддитивная) безразмерностной величины.

П р и м е ч а н и я

1 Отличительные признаки абсолютных шкал наличие естественных (не зависящих от принятой системы единиц) нуля и арифметической единицы измерений; допустимость только тождественных преобразований, допустимость изменения спецификаций, описывающих конкретные шкалы.

2 Результаты измерений в абсолютных шкалах могут быть выражены не только в арифметических единицах, но и в процентах, промилле, битах, байтах, децибелах (см. логарифмические   шкалы).

3 Единицы абсолютных шкал могут быть применены в сочетании с единицами размерных величин.  Например: скорость передачи информации в битах в секунду.

4 Разновидностью абсолютных шкал являются дискретные (счётные) шкалы, в которых результат измерения   выражается числом частиц, квантов или других объектов, эквивалентных по проявлению измеряемого свойства.  Например, шкалы для электрического заряда ядер атомов, числа квантов (в фотохимии), количества информации. Иногда за единицу измерений (со специальным названием) в таких шкалах принимают какое-то определённое число частиц (квантов), например один моль ─ число частиц, равное числу Авогадро.

2.2.6 абсолютная ограниченная шкала

нем.   Absolute beschränkte Skala

англ.  аbsolute limited scale

фр.     еchelle absolue limite

Абсолютная шкала, диапазон значений которой находится в пределах от нуля до единицы (или некоторого предельного значения по спецификации шкалы).

###### 2.2.7 логарифмическая шкала

нем.   Logarithmen Skala

англ.  logarithmic scale

###### фр.     echelle logarithmique

###### Шкала измерений, построенная логарифмическим преобразованием измеряемой величины.

П р и м е ч а н и е – Для построения логарифмических шкал обычно используются системы десятичных или натуральных логарифмов, а также система логарифмов с основанием два.

#### 2.2.8 логарифмическая шкала разностей

нем.   Logarithmen Skala der Differenzen

англ.  logarithmic scale of differences

#### фр.     echelle logarithmique du differences

#### Логарифмическая шкала, получаемая при логарифмическом преобразовании величины, описываемой шкалой отношений или интервалов в шкале разностей, т.е. шкала, определяемая зависимостью L = log (X/X0), где Х – текущее, а Х0 – принятое по соглашению опорное (исходное) значение преобразуемой величины.

П р и м е ч а н и е – Выбор опорного значения Х0 определяет нулевую точку логарифмической шкалы разностей.

###### 2.2.9 логарифмическая абсолютная шкала

нем.   Logarithmen absolute Skala

англ.  logarithmic absolute scale

фр.     echelle logarithmique absolue

###### Логарифмическая шкала, получаемая логарифмическим преобразованием L= log X  безразмерностной величины Х, описываемой абсолютной шкалой.

П р и м е ч а н и е – Другое наименование этой разновидности шкалы – логарифмическая шкала с плавающим нулём.

2.2.10 биофизическая шкала

нем.   Biophysikalische Skala

англ.  biophysical scale

фр.     echelle biophysique

Шкала измерений свойства физического фактора (стимула), модифицированная таким образом, чтобы по результатам измерений этого свойства можно было прогнозировать уровень или характер реакции биологического объекта на воздействие этого фактора.

2.2.11 одномерная шкала

нем.   Eindimensionale Skala

англ.  one-dimensional scale

фр.     echelle monodimensionale

Шкала измерений свойства объекта, которая характеризуется одним параметром и результаты измерений в которой, выражаются одним числом или знаком (обозначением).

###### 2.2.12 многомерная шкала

нем.   Veildimensionale Skala

англ.  multidimensional scale

фр.     echelle multidimensionale

###### Шкала измерений свойства объекта, которая характеризуется двумя или более параметрами и результаты измерений в которой выражаются двумя или более числами или знаками (обозначениями).

П р и м е ч а н и я

1 Некоторые свойства, в принципе, невозможно описать одним параметром. Например, импеданс и комплексный коэффициент отражения описываются двумя параметрами, образующими двухмерные шкалы; цвет описывается тремя координатами в моделях цветовых пространств, образующих трехмерные шкалы.

2 Многомерные шкалы могут быть образованы сочетанием шкал различных типов.

3 Часто в многомерных шкалах устанавливается пространственная или абстрактная система специальных координат, например для измерения векторов скоростей, ускорений, для геодезических координат местоположения и углов ориентации направлений (объектов) в пространстве.

# 2.3 Элементы шкал измерений

2.3.1 нуль шкалы

нем.   Skalanull

англ.  zero of a scale

фр.     zero d׳ une echelle

Начальная точка шкал порядка (некоторых), интервалов, отношений и абсолютных.

П р и м е ч а н и е – Различают естественный и условный нули шкал.

2.3.2   естественный нуль шкалы

нем.   Natürliche Skalanull

англ.  natural zero of a scale

фр.     naturel zero d׳ une echelle

Нуль шкалы, соответствующий бесконечно малому количественному проявлению измеряемого свойства.

###### 2.3.3 условный нуль шкалы

нем.   Verabredete Skalanull

англ.  conventional zero of a scale

###### фр.     conventionnel zero d׳ une echelle

###### Нуль шкалы разностей (интервалов) или шкалы порядка, которому по соглашению присвоено нулевое значение измеряемого свойства (величины).

П р и м е ч а н и е – Шкала может простираться по обе стороны условного нуля. Например, в наиболее распространённой календарной шкале за условный нуль принято событие – Рождество Христово. Поэтому общепринято обозначение даты некоторого события «... н.э. (нашей эры)» или «…до н.э.».

2.3.4 точка шкалы

нем.   Skalapunkt

англ.  point of a scale

фр.     point d׳ une echelle

Одно отдельное число или знак (обозначение) из спецификации шкалы измерений.

2.3.5 класс эквивалентности

нем.   Klass  Äquivalent

фнгл.  class of equivalence

фр.     classe une equivalence

Подмножество проявлений измеряемого свойства, принятых условно неразличимыми в шкале измерений этого свойства.

2.3.6 диапазон шкалы измерений

нем.   Bereich von Skala der messungen

англ.  range of measurements scale

фр.     etendue d׳ une echelle des mesurages

Пределы изменений измеряемого свойства, охватываемые данной конкретной реализацией шкалы.

###### 2.3.7 единица измерений [величины]

нем.   Einheit (von Größe)

англ.  unit of measurement (of quantity)

фр.     unite de mesure (grandeur)

Величина фиксированного размера, которой условно (по определению) присвоено числовое значение, равное единице в соответствующей шкале измерений.

П р и м е ч а н и я

1 Термин «единица величины» является эквивалентным термину «единица измерений».

###### 2 Термин «единица физической величины», обозначающий более узкое понятие, применять не рекомендуется, так как невозможно определить границы его применения. В [2, 3] прилагательное «физическая» в связи с понятием «величина» не применяется.

###### 3 Понятие «единица измерений» не имеет смысла для свойств, описываемых шкалами наименований и порядка.

4 Размер единиц измерений величин, описываемых абсолютными шкалами, однозначно определяется безразмерным характером измеряемых величин.

5 Кратные приставки двоичных единиц (например, бит) имеют особые обозначения (см. [4, 6]).

###### 2.3.8 логарифмическая единица измерений

нем.   Logarithmen Einheit

англ.  logarithmic unit of measurement

###### фр.     unite logarithmique de mesure (grandeur)

###### Единица измерений логарифмической шкалы.

П р и м е ч а н и е – Получили распространение логарифмические единицы измерений: бел, децибел, лог, децилог, непер и др.

2.4 Измерение свойств

###### 2.4.1 объект измерений

нем.   Objekt der messung

англ.  оbject of measurement

###### фр.     оbject de mesure

###### Объект деятельности (тело, вещество, явление, процесс), одно или несколько конкретных проявлений количественных или качественных свойств которого подлежат измерению.

П р и м е ч а н и е – Объектами измерений являются как физические, так и нефизические объекты.

###### 2.4.2 измеряемое свойство

нем.   Meßbare Eigenschaft

англ.  measurable property

фр.     propriete de mesure

###### Общее свойство объектов измерений, которое выбрано для исследования путём измерения.

П р и м е ч а н и е – Измеряют количественные и качественные свойства не только физических, но и нефизических объектов (биологических, психологических, социальных, экономических и др.).

2.4.3 измеряемая величина

нем.   Meßbare Größe

англ.  measurable quantity

фр.     grandeur de mesure

Измеряемое свойство, характеризуемое количественными различиями.

П р и м е ч а н и е – Понятие «величина» неприменимо к качественным свойствам, описываемым шкалами наименований, поэтому понятие «свойство» является более общим по сравнению с понятием «величина».

2.4.4 измерение

нем.   Messung

англ.  measurement

фр.     mesurage

Сравнение конкретного проявления измеряемого свойства (измеряемой величины) со шкалой (частью шкалы) измерений этого свойства (величины) в целях получения результата измерения (оценки свойства или значения величины).

2.4.5 единство измерений

нем.   Einheitlichkeit der Messungen

англ.  uniformity of measurements

фр.     uniformite des mesurages

Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах измерений (величин) или шкалах измерений и оценены неопределённости или пределы погрешностей результатов измерений.

П р и м е ч а н и е – Данное определение понятия «единства измерений» распространяет его на шкалы всех типов, включая шкалы наименований и порядка (см. 2.1.1).

2.4.6 значение величины

нем.   Größenwert

англ.  value of a quantity

фр.     valeur d׳ une grandeur

Выражение размера величины по соответствующей шкале в виде некоторого числа принятых2.4.7 единиц, чисел, баллов или иных знаков (обозначений).

П р и м е ч а н и е – Для качественных свойств аналогичным термином может быть «оценка свойства».

2.4.7 опорное значение величины

нем.    Mengenbezugswert

англ.  reference value of a quantity

фр.     valeur de référence

Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.

П р и м е ч а н и я

1 Опорное значение величины может быть истинным значением величины, подлежащей измерению, в этом случае оно неизвестно, или принятым значением величины, в этом случае оно известно [2, 3].

2 Опорное значение величины с его неопределённостью обычно приводят для:

- материала, например, аттестованного стандартного образца;

- устройства, например, стабилизированного лазера;

- референтной методики измерений;

- результатов сличения эталонов.

3 Для качественных измеряемых свойств можно пользоваться аналогичным понятием — опорным значением свойства.

2.4.7.1 истинное значение величины:

нем.   Wahrer Größenwert

англ.  тrue value of a quantity

фр.     valeur vraie d׳ une grandeur

Значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины, т. е. идеальным образом отражает положение на соответствующей ей шкале реализации количественного свойства конкретного объекта деятельности.

П р и м е ч а н и я

1 Для качественных свойств аналогичным термином является «истинная оценка свойства».

2 Определение измеряемой величины включает принятие некоторой модели объекта измерения, в которой истинное значение представлено неким параметром. Всегда существует пороговое несоответствие модели и объекта измерения, которое является причиной дефинициальной неопределённости измеряемой величины [11].

3 Когда дефинициальная неопределённость, связанная с измеряемой величиной, считается пренебрежимо малой по сравнению с остальными составляющими неопределённости измерений, измеряемая величина может рассматриваться как имеющая "по сути единственное" истинное значение. Такой подход принят в GUM [11] и в связанных с ним документах, где слово "истинный" считается излишним.

2.4.7.2 принятое значение (величины)

нем.   Konventioneller Größenwert

англ.  conventional value of a quantity

фр.     valeur conventionnelle d׳ une grandeur

Значение величины, по соглашению приписанное величине для данной цели.

П р и м е ч а н и я

1 Иногда принятое значение величины является оценкой истинного значения величины.

2 Неопределённость измерений, связанная с принятым значением часто достаточна мала и может быть принята равной нулю для конкретной цели. В этом случае используют понятие действительное значение величины.

2.4.8 действительное значение величины

нем.   Konventioneller wahrer Größenwert

англ.  сonventional true value of a quantity

фр.     valeur conventionellement vraie d׳ une grandeur

Значение величины, настолько близкое к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.

2.4.9 оценка свойства

нем.   Abschätzung eine Eigenschaft

англ.  evaluation of a property

фр.     evaluation d׳ une propriete

Выражение местоположения качественного свойства конкретного объекта измерений на соответствующей шкале наименований.

П р и м е ч а н и е – В некоторых случаях удобно и допустимо применять термин «значение» вместо «оценка» и для качественных свойств.

2.4.10 истинная оценка свойства

нем.   Wahr Abschätzung einter Eigenschaft

англ.  true evaluation of a property

фр.     valeur evaluation d׳ une propriete

Оценка свойства, которая идеальным образом отражает положение на соответствующей шкале наименований, реализации качественного свойства конкретного объекта измерений.

2.4.11 действительная оценка свойства

нем.   Konventionell Abschätzung einter Eigenschaft

англ.  conventional evaluation of a property

фр.     evaluation convention allement d׳ une propriete

Оценка свойства, настолько близкая к истинной оценке, что для данной цели может быть использована вместо неё.

2.4.12 метод измерения

нем.   Meßmethode

англ.  method of measurement

фр.     methode de mesure

Приём или совокупность приёмов сравнения конкретного проявления измеряемого свойства (измеряемой величины) со шкалой измерений этого свойства (величины).

2.4.13 результат измерения

нем.   Meßergebnis

англ.  result of measurement

фр.     resultat d´un mesurage

Значение величины или оценка свойства, полученное (ая) путём измерения.

П р и м е ч а н и я

1 За результат измерения в шкалах разностей (интервалов), отношений и абсолютных чаще всего принимают среднеарифметическое значение из ряда результатов равноточных наблюдений.

2 В шкалах порядка за результат измерения можно принять медиану результатов ряда повторных измерений, но нельзя принимать среднеарифметическое значение.

3 Результат измерения в шкалах наименований выражается эквивалентностью конкретного проявления свойства точке или классу эквивалентности соответствующей шкалы.

4 Результат измерения должен также содержать информацию о его неопределённости или пределах погрешности. Поэтому, в общем случае, в соответствии с VIM 3 [2], руководством [11] и рекомендациями [3] результат измерения — множество значений величины или оценок свойства по шкале, соответствующее неопределённости этого измерения вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

2.5 Средства измерений и эталоны

2.5.1 средство измерений

нем.   Meßgerät

англ.  мeasuring instrument

фр.     instrument de mesure

Объект, предназначенный для выполнения измерений, воспроизводящий и (или) хранящий какую-либо часть (точку) шкалы и имеющий нормированные метрологические характеристики.

2.5.2 мера

нем.   Maßverkörperung

англ.  material measure

фр.     mesure materialisee

Средство измерений (или эталон), воспроизводящее и (или) хранящее одну или несколько точек шкалы измерений.

П р и м е ч а н и е – Понятие меры применимо в шкалах, описывающих как количественные свойства (величины –«мера величины»), так и качественные свойства, например «мера цвета». значение или действительную оценку.

2.5.3 измерительный прибор

нем.   Meßgerät

англ.  measuring instrument

фр.     instrument de mesure

Средство измерений, предназначенное для получения значения измеряемой величины или оценки свойства в установленном диапазоне (участке) шкалы измерений.

2.5.4 измерительный преобразователь

нем.   Meßumformer

англ.  measuring transducerновая папка

фр.     transducteur de mesure

Средство измерений (или его часть), служащее для получения информации об измеряемом количественном или качественном свойстве и преобразовании её в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

2.5.5 компаратор

нем.   Komparator

англ.  Сomparator

фр.     Сomparator

Объект, предназначенный для сравнения   реализаций измеряемого свойства (величины).

П р и м е ч а н и е – Используются компараторы количественных свойств (величин) и качественных свойств, например компараторы цвета.

2.5.6 эталон

нем.   Normal

англ.  standard, etalon

фр.     etalon

Объект, предназначенный и узаконенный для воспроизведения и (или) хранения шкалы, её части или размера единицы измерений и передачи их средствам измерений.

П р и м е ч а н и е - Эталон, как основа для сравнения, реализует спецификацию шкалы измерений (см. 2.1.3) или смысловое определение величины с установленными значениями свойств (величин) и их показателями точности (неопределённостями, оценками пределов погрешностей воспроизведения).

2.5.7 эталон шкалы измерений

нем.   Normal einer Skala

англ.  etalon of scale

фр.     echelle d´un etalon

Эталон, воспроизводящий всю шкалу или какую-либо часть шкалы измерений.

П р и м е ч а н и я

1 Эталон может воспроизводить одну точку шкалы (одно фиксированное значение величины или качественного свойства) – см. 2.5.8.

2 В шкалах наименований и порядка эталоны обычно воспроизводят используемый участок шкалы.

2.5.8 эталон величины

нем.   Normal einer Größe

аргл.  etalon of а quantity

фр.     etalon d´un grandeur

Эталон, воспроизводящий одно или несколько значений измеряемой величины (точек шкалы).

П р и м е ч а н и е – Чаще всего воспроизводимое эталоном значение величины отличается от размера единицы измерений.

2.6 Погрешности и неопределённости

2.6.1 погрешность (результата) измерения

нем.   Meßabweichung

англ.  error (of measurement)

фр.     erreur (de mesure)

Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины или истинной оценки качественного свойства.

П р и м е ч а н и я

1 Практическая оценка погрешности осуществляется путём замены истинного значения величины или истинной оценки качественного свойства соответственно на опорное значение величины или свойства (см. 2.4.7).

2 В двухмерных шкалах и шкалах большей мерности погрешность характеризуется отклонением точки шкалы, соответствующей результату измерения, от точки шкалы, соответствующей опорному значению в конкретном модельном пространстве.

3 В шкалах отношений и абсолютных шкалах для отличия от термина «относительная погрешность» применяют термин «абсолютная погрешность».

2.6.2 относительная погрешность (измерения)

нем.   Relative Meßabweichung

англ.  relative error

фр.     erreur relative

Отношение погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

П р и м е ч а н и я

1 Понятие «относительная погрешность» применимо при измерениях величин по шкалам отношений и абсолютным шкалам, а также к интервалам величин, описываемых шкалами разностей (интервалов). Однако к самим величинам, описываемым шкалами разностей, это понятие неприменимо. Например, бессмысленно (невозможно) выражать в процентах погрешность измерения температуры по шкале Цельсия или погрешность датировки события.

2 Понятие «относительная погрешность» неприменимо при измерениях по шкалам порядка и наименований.

2.6.3 погрешность воспроизведения шкалы

нем.   Meßabweichungen einer Skalareproduction

англ.  errors of scale reproduction

фр.     erreurs d׳ une reproduction de echelle

Отклонение (разность) воспроизведённого значения точки шкалы свойства (величины) от его опорного значения.

П р и м е ч а н и е — Первичные эталоны и первичные референтные методики (методы) рекомендуется характеризовать не погрешностями, а оценёнными неопределённостями воспроизведения точек шкал.

2.6.4 погрешность передачи шкалы

нем.   Meßabweichungen einer skalatranslation

англ.  errors of scale- transmission

фр.     erreurs d׳ une transmission de echelle

Погрешность процедуры передачи значений точек шкалы свойства (величины), включая погрешности метода передачи и эталона, от которого осуществляется передача, а также случайные погрешности эталона (средства измерений), которому осуществляется передача шкалы.

2.6.5 неопределённость (результата) измерений

нем.   Meßunsicherheit

англ.  uncertainty of measurement

фр.     incertitude de mesure

Соответствующая возможному рассеянию результатов измерений область (участок) шкалы измерений, в которой предположительно находится оценка свойства или значение измеряемой величины.

П р и м е ч а н и я

1 В одномерных шкалах (отношений, интервалов и абсолютных) неопределённость измерений принято характеризовать параметром в виде среднеквадратичного отклонения – стандартной неопределённости и расширенной неопределённости в соответствии с «Руководством по выражению неопределённости измерений» [11].

2 В двухмерных шкалах и шкалах большей мерности область (участок) шкалы, характеризующая неопределённость измерений, представляет собой многомерную (двухмерную) область в соответствующем модельном пространстве вокруг точки шкалы, соответствующей результату измерения [8-10].

3 В шкалах порядка и наименований неопределённость измерений можно характеризовать размахом, но не стандартной неопределённостью [5, 10].

2.6.6 неопределённость воспроизведения шкалы

нем.   Unsicherheit einer Skalareproduction

англ.  uncertainty of scale reproduction

фр.     incertitude d׳ une reproduction de echelle

Неопределённость значений свойства (величины) при воспроизведении точек шкалы – процедуре реализации спецификации шкалы измерений (см. 2.1.3) или смыслового определения величины.

2.6.7 неопределённость передачи шкалы

нем.   Unsicherheit einer Skalatranslation

англ.  uncertainty of scale transmission

фр.     incertitude d׳ une transmission de echelle

Неопределённость воспроизведения передаваемых точек шкалы в совокупности с неопределённостями метода передачи, а также неопределённостью, обусловленной случайной погрешностью эталона (средства измерений), которому осуществляется передача шкалы.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

В

величина измеряемая  2.4.3

воспроизведение шкалы измерений  2.1.6

Д

диапазон шкалы измерений  2.3.6

Е

единица величины  2.3.7

единица измерений  2.3.7

единица измерений логарифмическая  2.3.8

единство измерений  2.4.5

З

значение величины   2.4.6

значение величины действительное  2.4.8

значение величины истинное  2.4.7.1

значение величины опорное   2.4.7

значение величины принятое   2.4.7.2

И

измерение  2.4.4

К

компаратор  2.5.5

класс эквивалентности  2.3.5

М

мера  2.5.2

метод измерений  2.4.12

Н

неопределённость воспроизведения шкалы  2.6.6

неопределённость измерений 2.6.5

неопределённость передачи шкалы 2.6.7

неопределённость результата измерений   2.6.5

нуль шкалы   2.3.1

нуль шкалы естественный  2.3.2

нуль шкалы условный  2.3.3

О

объект измерений  2.4.1

оценка свойства  2.4.9

оценка свойства действительная  2.4.11

оценка свойства истинная  2.4.10

П

передача шкалы измерений  2.1.7

погрешность воспроизведения шкалы  2.6.3

погрешность передачи шкалы  2.6.4

погрешность измерения  2.6.1

погрешность измерения относительная  2.6.2

погрешность относительная  2.6.2

погрешность результата измерения  2.6.1.

преобразователь измерительный  2.5.4

прибор измерительный  2.5.3

Р

результат измерения  2.4.13

С

свойство измеряемое 2.4.2

спецификация шкалы измерений  2.1.3

средство измерений  2.5.1

Т

тип шкалы 2.1.5

точка шкалы 2.3.4

Ш

шкала  2.1.1

шкала абсолютная  2.2.5

шкала биофизическая  2.2.10

шкала величины   2.1.2

шкала измерений  2.1.1

шкала интервалов  2.2.3

шкала логарифмическая  2.2.7

шкала абсолютная логарифмическая  2.2.9

шкала абсолютная ограниченная  2.2.6

шкала разностей логарифмическая  2.2.8

шкала многомерная  2.2.12

шкала наименований  2.2.1

шкала одномерная  2.2.11

шкала отношений  2.2.4

шкала порядка  2.2.2

шкала разностей  2.2.3

Э

элемент шкалы измерений  2.1.4

эталон величины  2.5.8

эталон  2.5.6

эталон шкалы измерений  2.5.7

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

A

Abschätzung eine Eigenschaft  2.4.9

Absolute beschränkte Skala  2.2.6

Absolute Skala  2.2.5

B

Bereich von Skala der messungen  2.3.6

Beschränktlskala absolute  2.2.6

Bezeichnungenskala  2.2.1

Biophysikalische Skala  2.2.10

E

Eindimensionale  Skala  2.2.11

Einheit (von Größe)  2.3.7

Einheitlichkeit der Messungen  2.4.5

Elemente von Skalen der Messungen  2.1.4

G

Größenwert  2.4.6

K

Klasse Äquivalent  2.3.5

Komparator  2.5.5

Konventionell Abschätzung einter Eigenschaft  2.4.11

Konventioneller Größenwert  2.4.7.2

Konventioneller wahrer Größenwert  2.4.8

L

Logarithme Skala der Differenzen  2.2.8

Logarithmen Einheit  2.3.8

Logarithmen Skala  2.2.7

Logarithmen absolute Skala  2.2.9

M

Maßverkörperung  2.5.2

Meßabweichung  2.6.1

Meßabweichungen einer skalareproduction  2.6.3

Meßabweichungen einer skalatranslation  2.6.4

Meßbare Eigenschaft  2.4.2

Meßbare Größe  2.4.3

Meßergebnis  2.4.13

Meßgerät   2.5.1, 2.5.3

Meßmethode  2.4.12

Meßumformer  2.5.4

Mengenbezugswert 2.4.7

Messung  2.4.4

Meßunsicherheit  2.6.5

N

Natürliche Skalanull  2.3.2

Normal  2.5.6

Normal einer Skala   2.5.7

Normal eines Größe   2.5.8

O

Objekt der messung  2.4.1

Ordnungskala  2.2.2

R

Relative Meßabweichung  2.6.2

S

Skala (der Messungen)  2.1

Skala der Differenzen (Zwischenräume)  2.2.3

Skala der Verhältnise  2.2.4

Skala einer Gröβe  2.1.2

Skalanull  2.3.1

Skalapunkt  2.3.4

Skalareproduction  2.1.6

Skalatranslation 2.1.7

Skalatyp   2.1.5

Spezifikation fǖr Skala der messungen  2.1.3

U

Unsichertheit einer Skalareproduction  2.6.6

Unsichertheit einer skalatranslation  2.6.7

V

Veildimensionale Skala  2.2.12

Verabredete Skalanull  2.3.3

W

Wahr Abschätzung eine Eigenschaft  2.4.10

Wahrer Größenwert  2.4.7.1

Z

Zwischenräume  2.2.3

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

A

absolute limited scale 2.2.6

absolute scale 2.2.5

B

biophysical scale 2.2.10

C

class of equivalence 2.3.5

comparator  2.5.5

conventional evaluation of a property  2.4.11

conventional true value of a quantity   2.4.8

conventional value of a quantity   2.4.7.2

conventional zero of a scale  2.3.3

E

elements of measurements scales 2.1.4

error (of measurement)  2.6.1

errors of scale reproductiocalen  2.6.3

errors of scale transmission 2.6.4

etalon of a quantity 2.5.8

etalon of a scale  2.5.7

evaluation of a property  2.4.9

L

logarithmic scale  2.2.7

logarithmic absolute scale  2.2.9

logarithmic scale of differencaleces 2.2.8

logarithmic unit of measurecalement  2.3.8

M

material measure  2.5.2

measurable property  2.4.2

measurable quantity  2.4.3

measurement  2.4.4

measurements scale  2.1.1

measuring instrument  2.5.1, 2. 5.3

measuring transducer  2.5.4

method of measurement  2.4.12

multidimensional scale  2.2.12

N

natural zero of a scale  2.3.2

O

object of measurement 2.4.1

one-dimensional scale 2.2.11

P

point of a scale  2.3.4

R

range of measurements scale  2.3.6

reference value of a quantity   2.4.7

relative error  2.6.2

reproduction of measurements scale  2.1.6

result of measurement  2.4.13

S

scale  2.1.1

scale of a quantity  2.1.2

scale of an order  2.2.2

scale of denominations  2.2.1

scale of differences (intervals) 2.2.3

scale of ratios  2.2.4

specification for scale of measurements 2.1.3

standard, etalon   2.5.6,  2.5.7

T

transmission of measurement scale  2.1.7

true evaluation of a property  2.4.10

true value of a quantity  2.4.7.1

type of a scale  2.1.5

U

uncertainly of measurement  2.6.5

uncertainly of scale reproduction  2.6.6

uncertainty of scale transmission  2.6.7

uniformity of measurements  2.4.5

unit of measurement (of quantity)  2.3.7

V

value of a quantity  2.4.6cale

Z

zero of a scale  2.3.1

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

C

classe une equivalence                  2.3.5

comparator 2.5.5

conventionnel zero d׳ une echelle 2.3.3

E

echelle (des Mesurages) 2.1.1

echelle absolue 2.2.5

echelle absolue limite 2.2.6

echelle biophysique 2.2.10

echelle d´un etalon 2.5.7

echelle d׳ un denominations 2.2.1

echelle d׳ un differences (intervalles) 2.2.3

echelle d׳ un relations 2.2.4

echelle d׳ une grandeur 2.1.2

echelle d׳ une order 2.2.2

echelle logarithmique 2.2.7

echelle logarithmique absolue 2.2.9

echelle logarithmique du differences 2.2.8

echelle monodimensionale 2.2.11

echelle multidlimensionale 2.2.12

elements d׳ un echelles des mesurages 2.1.4

erreur (de mesure) 2.6.1

erreur relative 2.6.2

erreurs d׳ une reproduction de echelle 2.6.3

erreurs d׳ une transmission de echelle 2.6.4

etalon 2.5.6

etalon d´un grandeur 2.5.8

etendue d׳ une echelle des mesurages 2.3.6

evaluation conventionellement d׳ une propriete 2.4.11

evaluation d׳ une propriete 2.4.9

G

grandeur de mesure 2.4.3

I

incertitude d׳ une reproduction de echelle 2.6.6

incertitude d׳ une transmission de echelle 2.6.7

incertitude de mesure 2.6.5

instrument de mesure 2.5.1, 2.5.3

M

mesurage 2.4.4

mesure materialisee 2.5.2

methode de mesure 2.4.12

N

naturel zero d׳ une echelle 2.3.2

O

object de mesure 2.4.1

P

point d׳ une echelle 2.3.4

propriete de mesure 2.4.2

R

reproduction de echelle des mesurage 2.1.6

resultat d´un mesurage 2.4.13

S

specification d׳ une echelle des mesurages 2.1.3

T

transducteur de mesure 2.5.4

transmission de echelle des mesurages 2.1.7

type d׳ une echelle 2.1.5

U

uniformite des mesurages 2.4.5

unite de mesure (grandeur) 2.3.7

unite logarithmique de mesure (grandeur) 2.3.8

V

valeur conventionnelle d׳ une grandeur   2.4.7.2

valeur conventionellement vraie d׳une grandeur 2.4.8

valeur d׳ une grandeur 2.4.6

valeur de référence   2.4.7.

valeur evaluation d׳ une propriete 2.4.10

valeur vraie d׳ une grandeur 2.4.7.1

Z

zero d׳ une echelle 2.3.1

# Приложение А

(справочное)

# Элементы теории шкал измерений

Термин «шкала» в метрологической практике имеет, по крайней мере, два различных значения. Во-первых, шкалой или, точнее, шкалой измерений называют абстрактное понятие, определённое в настоящей рекомендации. Во-вторых, шкалой называют отсчетные устройства аналоговых средств измерений. В настоящей рекомендации термин «шкала» используют только в первом из приведённых выше значений.

В настоящем приложении приведены основные положения теории шкал измерений, необходимые для их понимания и применения, а также примеры некоторых широко применяемых на практике шкал.

Измеряют различные свойства тел, веществ, явлений, процессов. Измеряемым свойствам дают названия, такие как масса, интервал времени, термодинамическая температура, цвет и т.д. Одни свойства при этом проявляются количественно (длина, масса, температура и т.п.), а другие – качественно. Часто свойства объектов измерений логически определяются совокупностью количественных и (или) качественных свойств, т. е. являются комбинированными, многомерными свойствами. Например, цвет не является скалярной величиной, поскольку не имеет смысла выражение типа «красный цвет больше (меньше) синего», определяется трёхмерными моделями [12]. Измеряемые количественные свойства называют измеряемыми величинами. Многообразие (количественное или качественное) проявлений любого свойства образует множество, отображение элементов которого на множество чисел или, в более общем случае, на систему условных знаков представляют собой шкалу измерений этого свойства. Такими системами знаков являются, например, множество обозначений (названий) цветов, совокупность классификационных символов или понятий, множество баллов оценки состояний объекта, множество действительных чисел и т.д. Элементы множеств проявления свойств находятся в определённых логических соотношениях между собой. Такими соотношениями могут быть «эквивалентность» (равенство), «отличие», «сходство» (близость) этих элементов, их количественная различимость («больше», «меньше»), реальная выполнимость операций сложения, вычитания, умножения, деления элементов множеств и т.д. Эти особенности свойств определяют типы соответствующих им шкал измерений.

В соответствии с логической структурой проявления свойств в теории измерений различают пять основных типов шкал измерений: наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютные шкалы [1-3, 5, 10]. Шкалы каждого типа обладают определёнными признаками, основные из которых рассмотрены ниже.

Шкалы наименований отражают качественные свойства. Их элементы характеризуются только соотношениями эквивалентности (равенства), отличия и сходства конкретных качественных проявлений свойств. В шкалах наименований нельзя ввести понятия единицы измерений, а, следовательно, и размерности, в них отсутствует также нулевой элемент. Однако возможны некоторые статистические операции при обработке результатов измерений в этих шкалах, например можно найти модальный или наиболее многочисленный по результатам измерений класс эквивалентности.

- Примеры шкал наименований

– Шкалы измерений цвета – колориметрические системы, стандартизованные Международной комиссией по освещению (МКО). В наиболее распространённой стандартной колориметрической системе МКО 1931 г. цвет определяется тремя координатами цвета Х, У, Z в модельном трехмерном неэвклидовом пространстве с использованием спектральных характеристик источников оптического излучения, отражающих и пропускающих свет объектов, и эмпирических стандартизованных функций сложения цветов (см. публикацию МКО  № 15 [12]).

– Геодезические шкалы для обозначения местоположения на Земле в установленных системах координат (геодезические координаты, астрономические координаты, геоцентрические координаты, плоские прямоугольные геодезические координаты и др.). Исходная международная земная система координат определена  Резолюцией 9 (24-й ГКМВ, 2011 г.) [4], по которой Международная земная система координат IТRS, определённая Международным союзом геодезии и геофизики IUGG и реализуемая Международной службой вращения Земли и систем координат IERS, принята как единственная международная система координат для земных систем отсчёта (координатных основ) во всех метрологических приложениях (полный текст Резолюции 9 – см. Приложение Б).

– Шкалы пространственной симметрии (шкала групп симметрии кристаллов и т.п.).

– Шкалы запахов.

– Шкала групп крови человека с учётом резус-фактора и т.п.

Шкалы порядка описывают свойства, для которых имеют смысл не только соотношения эквивалентности, но и соотношения порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства. Узкоспециализированные шкалы порядка широко применяют в методах испытаний различной продукции.

В этих шкалах также нельзя ввести единицы измерений из-за того, что они принципиально нелинейны: логически невозможно установить равенство интервалов на различных участках шкалы. Результаты измерений в таких шкалах выражают в числах, баллах, степенях, уровнях, а не в единицах измерений. Хотя результаты измерений в таких шкалах часто обозначают непрерывными множествами действительных арифметических чисел, невозможно подразумевать пропорциональность этих значений (логически невозможно определить, во сколько раз одна реализация свойства больше или меньше другой). Результаты измерений в баллах, степенях, уровнях выражают дискретными рядами натуральных чисел.  Шкалы порядка допускают монотонные преобразования, в них может присутствовать или отсутствовать нуль шкалы.

# Примеры шкал порядка [5, 10]

– Шкалы твёрдости материалов: металлов (международные шкалы Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора), минералов, резины, пластмасс и др.

– Шкалы интенсивности и бальности землетрясений.

– Шкалы силы ветра и состояния поверхности моря (шкала Бофорта и др.).

– Шкалы белизны различных объектов (материалов, продуктов, изделий), например бумаги, древесины, муки и др.

– Шкалы чисел светочувствительности фотоматериалов.

– Шкалы громкости, уровней громкости.

– Шкалы интенсивности запаха и вкуса воды.

– Шкалы октановых и цетановых чисел топлив для двигателей.

– Шкала чисел падения для зерна и муки.

– Шкала оценки событий на атомных электростанциях.

– Шкалы кислотных, йодных, бромных, перманганатных, медных, хлорных, бентонитовых, формольных, перекисных, карбонильных, эфирных и др. чисел для различных материалов и продуктов.

Шкалы разностей (интервалов) отличаются от шкал порядка тем, что для описываемых ими свойств имеют смысл не только соотношения эквивалентности и порядка, но и равенства и пропорциональности интервалов (разностей) между различными количественными проявлениями свойств. Это означает, что интервалы можно суммировать или умножать на некоторый коэффициент, но сами значения нельзя складывать или умножать, поскольку такие операции лишены смысла. Характерный пример - шкала интервалов времени. Интервалы времени (например, периоды работы, периоды учёбы) можно складывать, можно сказать, что кто-то в два раза старше, чем другой, но складывать даты каких-либо событий бессмысленно. Другой пример: шкалу длин (расстояний) - интервалов пространственной протяжённости определяют путём отсчёта от конкретно выбранной точки пространства (условного нуля) до другой точки. К шкалам этого типа относятся и практические шкалы температур с условным нулём (Цельсия, Фаренгейта, Реомюра). Шкалы разностей имеют условные (принятые по соглашению) единицы измерений и условные нули, основанные на каких-либо реперах. В этих шкалах допустимы линейные преобразования, в них применимы процедуры для отыскания математического ожидания, стандартного отклонения и др.

- Примеры шкал разностей [4, 10]

– Международная шкала равномерного атомного времени ТА, в которой размер единицы соответствует определению секунды в Международной системе единиц (СИ) [4].

– Шкала всемирного времени UT0, длительность секунды в которой равна средней солнечной секунде [4].

– Шкала всемирного времени UT1, отличающаяся от UT0 поправкой на перемещения полюсов Земли [4].

– Шкала всемирного времени UT2, отличающаяся от UT1 поправкой на сезонную неравномерность вращения Земли [4].

– Шкала координированного времени UTC, в которой размер секунды такой же, как в ТА, но начало счета может меняться ровно на 1 с так, чтобы расхождения между UTC и UT1 не превышали 0,9 с [4].

Примечание: Действующие определения шкал времени даны в Резолюции 2  26-го заседания ГКМВ  (её содержание отражено в Appendix 2 SI Brochure 9e édition 2019 [4]). Перевод резолюций на русский язык опубликован на сайте КООМЕТ: http://coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2019/01/26th-CGPM-Resolutions%202018.pdf).

– Календари (григорианский, юлианский, мусульманский, лунный и др.) [10].

– Шкала температуры по Цельсию, в которой единица измерений – градус Цельсия – равна кельвину и за условный нуль принята термодинамическая температура 273,16 К [4].

– Шкала окислительных потенциалов водных растворов.

Шкалы отношений. К множеству количественных реализаций свойства в этих шкалах применимы соотношения эквивалентности, порядка и пропорциональности, также применимы операции вычитания и умножения на коэффициент и деления (шкалы отношений 1-го рода – пропорциональные шкалы), а во многих случаях и суммирования реализаций свойства (шкалы отношений 2-го рода – аддитивные шкалы).

В шкалах отношений существуют условные (принятые по соглашению) единицы и естественные нули. Шкалы отношений широко используют в науке и технике, в них возможно вычисление математического ожидания, среднеквадратического отклонения, стандартной и расширенной неопределённости и других статистических параметров.

## Примеры шкал отношений

– Шкала массы (аддитивная).

– Шкала частот, в которой размер единицы соответствует определению герца в СИ.

– Шкала термодинамической температуры (пропорциональная), в которой размер единицы соответствует определению кельвина в СИ (максимально приближена к этой шкале международная температурная шкала МТШ – 90, опирающаяся на ряд реперных точек).

– Шкала силы света оптического излучения, в которой размер единицы соответствует определению канделы в СИ с использованием для различных по спектру излучений стандартизованной Международной комиссией по освещению (МКО) [13] эмпирической функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Эта шкала является исходной для шкал всех световых величин.

– Шкалы доз (поглощённой, эквивалентной) и мощности доз ионизирующих излучений.новая папка

– Шкала практической солёности морской воды (ШПС–78) [14].

– Международная сахарная шкала [15].

– Шкалы жёсткости воды.

Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, но дополнительно в них существует естественное однозначное определение единицы измерений. Такие шкалы используют для измерений относительных величин (отношений одноимённых величин: коэффициентов усиления, ослабления, КПД, коэффициентов отражений и поглощений, амплитудной модуляции и т.д.).

## Примеры абсолютных шкал [5, 10]

– Шкалы плоских углов с единицами измерений по СИ – радиан и угловой градус.

– Шкала телесных углов с единицей измерений по СИ – стерадиан.

– Шкалы коэффициентов: амплитудной модуляции, нелинейных искажений, усиления, ослабления, отражения.

– Шкала добротности колебательных систем.

– Шкала относительной диэлектрической проницаемости.

– Шкалы блеска.

– Шкалы частотных интервалов, используемые в акустических измерениях.

– Шкалы влажности.

Большинство свойств описывают одномерными шкалами, однако существуют свойства, описываемые многомерными и комбинированными шкалами: трёхмерные шкалы цвета в колориметрии, двухмерные шкалы электрических импедансов, навигационные и геодезические шкалы направлений (углов) ориентации в пространстве,  многомерная шкала параметров вращения Земли, в которой определяют положение оси вращения в теле Земли,  направление оси вращения в космическом пространстве и изменения угловой скорости вращения Земли и др. Основные признаки и особенности шкал основных типов систематизированы в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 – Признаки и особенности шкал основных типов

| Признак типа шкалы измерений | Тип шкалы измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова-ний | Порядка | Разностей (интервалов) | Отношений |  | Абсолютные |
|  |  |  |  | 1-го рода | 2-го рода |  |
| Допустимые логические и математические соотношения между проявлениями свойств | Эквивалент-ность, различие свойств | Эквивалент- ность, различие, порядок | Эквивалент- ность, порядок, суммирование интервалов | Эквивалент- ность, порядок, пропорциональность | Эквивалент-ность, порядок, суммирование | Эквивалентность, порядок, пропорциональность, иногда суммирование |
| Наличие нуля | Не имеет смысла | Необязательно | По соглашению | Имеется естественное определение нуля |  |  |
| Наличие единицы измерений | Не имеет смысла |  | Размер единицы по соглашению |  |  | Размер единицы по естественному критерию |
| Допустимые преобразования | Изоморфное отображение | Монотонные преобразования | Линейные преобразования | Умножение на число |  | Отсутствуют |

Практическая реализация шкал измерений достигается путём стандартизации как самих шкал и единиц измерений, так и, при необходимости, способов и условий (спецификаций) их однозначного воспроизведения. Шкалы наименований и порядка могут быть реализованы и без специальных технических эталонных устройств (шкала-классификация Линнея, шкала запахов, шкала Бофорта), но если создание эталонов необходимо, то они воспроизводят весь применяемый на практике участок шкалы (пример - эталоны твёрдости). Внесение любых изменений в спецификацию, определяющую шкалу наименований или порядка, практически означает введение новой шкалы. Шкалы разностей и отношений (метрические шкалы), соответствующие СИ, как правило, воспроизводятся эталонами. Эталоны этих шкал измерений могут воспроизводить одну точку шкалы (эталон массы), некоторый участок шкалы (эталон длины) или практически всю шкалу (эталон времени).

Нормативные документы по метрологии обычно рассматривают установление и воспроизведение только единиц измерений. На практике даже для величин, соответствующих основным единицам СИ (секунда, кельвин, кандела и др.), эталоны, кроме единиц, хранят и воспроизводят шкалы (атомного и астрономического времени, температуры МТШ–90 и т.д.) [4]. При любом варианте построения эталонов поверочными схемами (прослеживаемостью) предусматривается воспроизведение всех необходимых для практики участков шкал. Абсолютные шкалы могут опираться на эталоны, воспроизводящие любые их участки (как эталоны метрических шкал), но могут воспроизводиться и без них (КПД, коэффициент усиления). Особенности воспроизведения (реализации) шкал систематизированы в таблице А2.

Т а б л и ц а А2 – Особенности реализации шкал измерений

| Особенности реализации шкалы | Тип шкалы измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименований | Порядка | Разностей (интервалов) | Отношений | Абсолютные |
| Введение единиц измерений | Принципиально невозможно ввести единицы измерений |  | Есть возможность ввести единицы измерений |  |  |
| Необходимость эталона реализуемой шкалы | Шкалы могут быть реализованы без специального технического эталонного устройства |  | Большинство шкал может быть реализовано только посредством специального технического эталонного устройства |  | Шкалы могут быть реализованы без эталонов |
| Эталон должен воспроизводить (при его наличии) | Весь используемый участок шкалы |  | Какую-либо часть или точку шкалы и условный нуль | Какую-либо часть или точку шкалы | Обязательные требования отсутствуют |

Шкалы отношений, абсолютные шкалы и интервалы в шкалах разностей допускают логарифмическое преобразование, что приводит к изменению типа шкал. Такие шкалы называют логарифмическими. Практическое распространение получили логарифмические шкалы на основе применения систем десятичных и натуральных логарифмов, а также логарифмов с основанием два.

Операция логарифмирования может быть применена только к безразмерностным величинам, поэтому перед логарифмированием размерную величину вначале преобразуют в безразмерностную путём её деления на принятое по соглашению фиксированное (опорное) значение той же величины, после чего вычисляют логарифм полученной безразмерностной величины.

В зависимости от типа шкалы, подвергнутой логарифмическому преобразованию, логарифмические шкалы могут быть двух видов. При логарифмическом преобразовании абсолютных шкал получают абсолютные логарифмические шкалы, называемые иногда логарифмическими шкалами с плавающим нулём, поскольку в них не зафиксировано опорное значение. Примерами таких шкал являются шкалы усиления (ослабления) сигнала в децибелах. Для значений величин в абсолютных логарифмических шкалах допустимы операции сложения и вычитания.

При логарифмическом преобразовании шкал отношений и интервалов получают логарифмическую шкалу интервалов с фиксированным нулём, соответствующим принятому опорному значению преобразуемой шкалы. В радиотехнике в качестве опорного чаще всего принимают значения 1 мВт, 1 В, 1 мкВ; в акустике – 20 мкПа и др. К этим шкалам в общем случае нельзя прямо применять ни одно арифметическое действие; сложение и вычитание величин, выраженных в значениях таких шкал, должны быть проведены путём нахождения их антилогарифмов, выполнения необходимых арифметических операций и повторного логарифмирования результата.

## Примеры логарифмических шкал [5, 10]

## – Шкалы уровня звука А, В, С и D, стандартизованные на международном уровне. Уровень звукового давления в этих шкалах принято выражать в логарифмических шкалах (в децибелах относительно опорного значения 2·10-5 Па).

– Шкалы измерений раздражающего действия шума Рек 20 - 03.05.2023.doc(шумности и уровней воспринимаемого шума), стандартизованные на международном уровне.

– Аудиометрические шкалы (для измерения остроты и степени потери слуха).

– Псофометрические шкалы (для измерения мешающего действия шумов в линиях связи).

– Шкала водородного показателя рН водных растворов, реализуемая с использованием ряда реперных растворов.

– Шкалы ионометрических показателей.

В метрологической практике существует ряд шкал, которыми описываются реакции биологических объектов, прежде всего человека, на воздействующие на них физические факторы.  К ним относятся шкалы световых и цветовых измерений, шкалы восприятия звуков, шкалы эквивалентных доз ионизирующих излучений и др.  Такие шкалы любого типа принято называть биофизическими шкалами.

Биофизическая шкала - шкала измерений свойств физического фактора (стимула), модифицированная таким образом, чтобы по результатам измерений этих свойств можно было прогнозировать уровень или характер реакции биологического объекта на воздействие этого фактора. Такие шкалы строят по моделям, так модифицирующим (трансформирующим) результаты измерений свойства стимула, чтобы было достигнуто однозначное соответствие между результатами измерений и характеристикой биологической реакции (гомоморфное отображение множества стимулов на множество реакций). При этом некоторому подклассу множества стимулов могут соответствовать эквивалентные реакции. Такая модифицированная шкала стимулов по логической структуре приближается к структуре шкалы реакций и приобретает некоторую прогностическую ценность. Однако, как правило, биофизическая шкала стимулов  и шкала соответствующих реакций  являются шкалами разных типов, поэтому на прогностические суждения о реакциях, вызываемых стимулами, нельзя прямо переносить логические соотношения шкалы стимулов. Так, например, шкала яркостей с точки зрения стимулов является неограниченной аддитивной шкалой отношений, а с точки зрения восприятия человеком - шкалой порядка в ограниченном снизу и сверху диапазоне значений стимулов [10, 13].

Приложение Б

(справочное)

Резолюция 9, 24-е заседание ГКМВ, 2011 г.)

(https://www.bipm.org/documents/20126/30876806/CGPM24.pdf/7c41c2c1-71db-5ef9-4cdd-387279251bac)

24-е заседание ГКМВ - Резолюция · 547

• О принятии общей земной системы отсчёта

Резолюция 9

Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) на своём 24-м заседании рассмотрела

• что в настоящее время существует значительное число глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и что в будущем их может быть больше,

• распространение систем отсчёта времени и геодезических систем, используемых в этих навигационных системах, создаёт неопределённость для пользователей в отношении интерпретации навигационных и временных решений и затрудняет взаимодействие между системами,

• существование Международной земной системы отсчёта (ITRS),

• то, что принятие общей системы отсчёта приведёт к выгодам для пользователей в отношении унификации навигационных и временных решений и интероперабельности систем,

рекомендует, чтобы ITRS, определённая Международным союзом геодезии и геофизики (IUGG) и реализованная Международной службой вращения Земли и систем отсчёта (IERS), была принята в качестве уникальной международной системы отсчёта для земных систем отсчёта для всех метрологических применений.

• то, что принятие общей системы отсчёта приведёт к выгодам для пользователей в отношении унификации навигационных и временных решений и интероперабельности систем,

рекомендует, чтобы ITRS, определённая Международным союзом геодезии и геофизики (IUGG) и реализованная Международной службой вращения Земли и систем отсчёта (IERS), была принята в качестве уникальной международной системы отсчёта для земных систем отсчёта для всех метрологических применений.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Основные положения (термины и определения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Общие понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

2.2 Типы шкал измерений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

2.3 Элементы шкал измерений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

2.4 Измерение свойств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

2.5 Средства измерений и эталоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.6 Погрешности и неопределённости  ………… . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Алфавитный указатель терминов на русском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке . . . .

# Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке . . .

# Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке . .

Приложение А (справочное) Элементы теории шкал измерений . . . . . . . .

Приложение Б (справочное) Резолюция 9, 24-е заседание ГКМВ, 2011 г.)

Cодержание         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .

Информационные данные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        .

Библиография

| [1] РМГ 83-2007. | ГСИ. Шкалы измерений. Термины и определения (взамен МИ 2365-96 ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Термины и определени7я. – М.: ВНИИФТРИ. 1996. – 34 с.), |
| --- | --- |
| [2] VIM 3 | International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms. JCGM 200:2008 (E/F). Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины: пер.с англ. и фр. / Изд. 2-е испр. – СПб.: НПО «Профессионал», 2010, 82 с.; |
| [3] РМГ 29-2013 | ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. |
| [4] Брошюра «Международная система единиц (SI)» – Le Système international d’unités (SI), English version | The International System of Units (SI), 9e édition 2019, Édité par le BIPM, Pa-villon de Breteuil, F-92312 Sèvres Cedex France, www.bipm.org > Publications > SI Brochure. Перевод Брошюры на русский язык: www.vniim.ru/files/SI-2019, pdf). |
| [5] Научно-образовательный Портал «Большая российская энциклопедия» (сайт bigenc.ru, физика) и “Большая российская энциклопедия , 2004 - 2017” (электронная версия – сайт old.bigenc.ru, физика) | Статьи: Метрология, Измеряемое свойство, Измерение, Шкалы измерений и т. д. |
| [6] ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016. | ГСИ. Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 3. Логарифмические о относительные величины и единицы измерений. |
| [7] ГОСТ Р МЭК 80000-13-2016 | ГСИ. Величины и единицы. Часть 13. Информатика и информационные технологии. |
| [8] ГОСТ Р 8.699-2010 | ГСИ. Величины, единицы, шкалы измерений, используемые в глобальной навигационной спутниковой системе. |
| [9] ГОСТ Р 8.739-2011 | ГСИ. Эталоны для координатно-временных измерений. Основные положения. Способы выражения погрешностей. |
| [10] Дойников А. С. | Лекции по метрологии. – Менделеево: ФГУП «ВНИИФТРИ». – 2021 – 2-е издание, переработанное и дополненное. (Приложение1: Дойников А.С., Крупин Б. Н., Юров Л. В. Метрологическая прослеживаемость координатно-временных измерений. Измерительная техника, 2013, № 9, с. 8-14; Doynikov A. S., Krupin B. N., Yurov L. V. Metrological Traceability of Coordinate-Time Measurements. Measurement Techniques, Volume 56, issue 9, Published: 12 December 2013, Pages 957 – 964). |
| [11] ГОСТ 34100.3-2017/ ISO¦/IEC Guide 98-3-2008 | Межгосударственный стандарт. Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Guide to the expression of uncertainty in measurement. |
| [12] Publication CIE 15: 2004 Публикация МКО 15:2004 | Colorimetry Колориметрия |
| [13] Publication CIE 41: 1978 Публикация МКО 41:1978 | Light as a true visual quantity: Principles of measuremеnt Свет как соответствующая визуальная величина: Принципы измерений |
| [14] JPOTS (UNESCO, 1978). ГСССД 77-84 | Practical salinity scale 1978. Морская вода. Шкала практической солёности 1978 г. |
| [15] OIML Р 14 МОЗМ МР 14 | Polarimetric saccharimeters graduated in accordance with the ICUMSA International Sugar Scale. Сахариметры поляриметрические, градуированные в соответствии с сахарной шкалой Международной комиссии по унификации методов анализа сахара. |

Информационные данные

1. Организация-координатор: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»).

Разработчик  актуализированной версии: Дойников А. С.,

2. Тема КООМЕТ 868/RU/23.

3. Документ утверждён на __ заседании Комитета КООМЕТ;

4. Сведения о применении документа организациями – членами КООМЕТ.

Рекомендация разработана на основе рекомендаций  COOMET R/GM/ 20:2009 и РМГ 83-2007 «Шкалы измерений. Термины и определения», с учётом появившихся публикаций, представленных в Библиографии и др.  Рекомендуемая понятийно-терминологическая система предназначена для использования шкал измерений различных типов в законодательной и прикладной метрологии.